内科楼、医技楼无线WiFi覆盖建设需求

一、建设目标

内科楼、医技楼无线wifi全覆盖。

二、设备需求

为满足内科楼、医技楼无线wifi覆盖要求，需配置：24口千兆光纤交换机1台；外网防火墙设备1台；POE交换机8台；光模块16个；新一代wifi6吸顶AP130台，其中内科楼100台，医技楼30台；光缆、电缆等辅材若干；1000M互联网专线1条。

三、费用预算

设备、辅材、人工等一次性建设费用约21万元，网络专线费用约2.5万元/年，详见附件。

四、采购方式

最低价中标，院内议价，电子卖场直采。

五、建设工期

自合同签订日期起20个自然日。

六、付款方式

合同首签3年，所有施工验收完成后协议支付建设费用和当年网络专线费用，后两年每年支付网络专线费用。3年后每年签订互联网专线采购合同，每年度支付网络专线费用。合同期内设备维护免费，如设备损坏需更新，则另行支付新购设备费用。

附件：《内科楼、医技楼无线wifi覆盖费用预算表》

娄底市第一人民医院

2025年5月16日

附件：

内科楼、医技楼无线wifi覆盖费用预算表

| 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 参数及规格 | 数量 | 单位 | 预算 | 合计 | 参考品牌 | 参考型号 | 备注 |
| 1 | 核心交换机 | 24个1000Mbps SFP端口，8个复用千兆RJ45端口 4个万兆SFP+端口，交换容量：672Gbps，包转发率：400Mpps 支持Micro USB Console口、USB存储口、Management管理口 支持OSPF、RIP动态路由、静态路由 支持DHCP服务器、DHCP中继、DHCP Snooping 支持四元绑定、ARP/IP/DoS防护、802.1X认证 支持VLAN、QoS、ACL、生成树、组播、IPv6 | 1 | 台 | 6547 | 6547 | TP-LINK | TL-SH7428F |  |
| 2 | 防火墙 | 1U标准机架式，双电源（1+1），128GSSD系统盘，板载8个千兆电口，2个万光口，2个接口扩展槽。 业务能力：网络层吞吐量6G，应用层吞吐量4G，并发连接数170万，新建连接数5万；提供入侵防御，防病毒，Web应用防护，URL过滤，应用带宽管理，威胁情报功能。含3年标准维保服务和全系特征库升级服务。 | 1 | 台 | 40780 | 40780 | 长亭科技 | CTDSG-4000 |  |
| 3 | POE交换机 | 24个10/100/1000Base-T RJ45端口，2个千兆SFP光口 | 8 | 台 | 1526 | 12208 | TP-LINK | TL-SG2226PE | 医技楼：2台，内科楼：6台 |
| 4 | 光模块 | 千兆单模，单模光纤传输，最远可达20KM | 16 | 个 | 108 | 1728 | TP-LINK | TL-SM312LS-20KM |  |
| 5 | 无线控制器 | 自动发现并统一管理AP，可最多管理500个无线AP，无需另购授权AC旁挂组网，统一配置无线网络，支持SSID与Tag VLAN映射 支持MAC认证、Portal认证、一键连Wi-Fi等多种用户接入认证方 | 1 | 台 | 2728 | 2728 | TP-LINK | TL-AC500 |  |
| 6 | 无线吸顶AP | 新一代Wi-Fi 6 (802.11ax)技术,1 个10/100/1000Mbps速率自适应以太网接口 11AX双频并发，最高无线速率可达2976Mbps 无线发射功率线性可调，根据需求调整信号覆盖范围 | 130 | 台 | 475.25 | 61782 | TP-LINK | TL-XAP3006GC-PoE/DC易展版 | 医技楼：每层各5台AP，内科楼：1,3层各10台AP，2层 8台AP，4-12层各8台AP |
| 7 | 光缆 | 国标24芯光缆 | 800 | 米 | 3.5 | 2800 | 鑫华通 | 24芯 |  |
| 8 | 电缆 | 国标纯铜电缆 | 300 | 米 | 5.5 | 1650 | 国优 | RVV2*2.5 |  |
| 9 | 网线 | 国标五类 | 25 | 箱 | 580 | 14500 | 国优 | 超五类网线 |  |
| 10 | 线管 | 各类PVC导线管、接口件、卡扣件、索姆等 | 1 | 项 | 4000 | 4000 | 国优 | PVC导线管 |  |
| 11 | 配辅材 | 光缆接续包、法兰、尾纤、跳线、熔纤、运输等 | 1 | 项 | 4500 | 4500 | 国优 | 定制 |  |
| 12 | 开槽 | 将外科楼二楼机房--医技楼--内科楼，水泥路面开槽、破除、垃圾清运、回填、修复等 | 180 | 米 | 110 | 19800 | 国优 | 定制 |  |
| 13 | 安装施工 | 含所有设备安装、调试、设备质保壹年，合同期维护免费 | 1 | 项 |  | 36700 |  | 定制 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 209723 |  |  |  |
| 14 | 网络专线 | 1000M | 1 | 根 | 25000 | 25000 |  |  | 按年支付 |